Trabalho 2

Configuração e estudo de uma rede

Relatório Final

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

Redes de Computadores

Turma 6:

António Manuel Vieira Ramadas | nº 201303568

Rui Filipe Freixo Cardoso Osório | nº 201303843

Rui Miguel Teixeira Vilares | nº 201207046

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto Rua Roberto Frias, sn, 4200-465 Porto, Portugal

15 de Dezembro de 2015

Resumo

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Redes de Computadores do 3º ano do curso Mestrado Integrado em Engenharia Informática e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Com a realização deste projeto foi possível perceber melhor o funcionamento de uma rede de computadores e a complexidade das estruturas que a formam. Foi também importante perceber a abstração que é oferecida ao utilizador e que lhe permite utilizar a rede tão facilmente para diversas tarefas, desde acesso à internet até à comunicação entre computadores. Assim, neste relatório é explicado o desenvolvimento de uma aplicação FTP (File Transfer Protocol) e a configuração e estudo de uma rede.

Em suma, o trabalho consistiu em desenvolver uma aplicação de download nas ligações TCP (Transmission Control Protocol) através do FTP, na configuração de uma rede IP (Internet Protocol), no uso do DNS (Domain Name System), de um router em Linux e de um router comercial com implementação NAT (Network Address Translation). Finalmente, também foi abordada a implementação de duas LANs (Local Area Network) virtuais num switch e o funcionamento das ligações TCP.

Índice

Introdução	4

Parte 1 – Aplicação de Download	5

Arquitetura da aplicação de download	5

Relatório de um download com sucesso	6

Parte 2 – Análise e configuração da rede	7

Experiência 1 – Configuração de um IP de rede	7

Experiência 2 – Implementação de duas virtual LANs num switch	7

Experiência 3 – Configuração de um router em Linux	8

Experiência 4 – Configuração de um router comercial e implementação de NAT	8

Experiência 5 – DNS	9

Experiência 6 – Ligações TCP	9

Experiência 7 – Implementação de NAT em Linux	10

Conclusões	11

Referências	12

Anexos	13

Anexo A – Código da Aplicação	13

Anexo B	17

Anexo B1	17

Anexo B2	17

Anexo B3	18

Anexo C	19

Experiência 1 – Configuração de um IP de rede	19

Experiência 2 – Implementação de duas virtual LANs num switch	20

Experiência 3 – Configuração de um router em Linux	20

Experiência 4 – Configuração de um router comercial e implementação de NAT	20

Experiência 5 – DNS	21

Experiência 7 – Implementação de NAT em Linux	21

Anexo D - Scripts	21

tuxPermission.sh	21

tux51.sh	21

tux52.sh	22

tux54.sh	22

Introdução

Este segundo trabalho, desenvolvido ao longo das aulas práticas da unidade curricular de Redes de Computadores, é facilmente dividido em duas principais secções. Importa também referir que todo ele foi realizado em ambiente Linux, com material da “Cisco” e com recurso à linguagem de programação C.

Numa primeira parte, é abordado o desenvolvimento da aplicação de download através do protocolo FTP, descrito no RFC959 (Request for Comments) e a sintaxe URL descrita no RFC1738. Este protocolo foi estabelecido para haver uma comunicação universal única entre servidores e clientes para transferência de ficheiros. O código produzido e aqui apresentado, funciona corretamente desde que o URL passado esteja com a sintaxe e a informação correta. De realçar também a fácil implementação no lado do cliente que visa simplificar o trabalho do utilizador.

A segunda parte aborda a configuração e estudo de uma rede em diversos passos até, finalmente ser possível utilizar com sucesso a aplicação de download criada e descrita anteriormente. O resultado final é uma rede de vários computadores ligados entre si através de duas LANs virtuais num switch com um router em Linux, um router comercial e NAT. Será também utilizado o DNS para a conversão do URL para um IP e consequentemente, para o estabelecimento de uma comunicação com o host pretendido.

Parte 1 – Aplicação de Download

Para desenvolver a aplicação de download através do protocolo de FTP foi, em primeira instância, feita uma pesquisa abrangente. O ambiente de desenvolvimento utilizado é o Linux e a linguagem de programação é o C, tal como é habitual em todas as redes de computadores. Após alguma pesquisa foi encontrado o RFC959, que define o modo como os clientes se devem ligar ao servidor para transferir ficheiros. Foi também essencial entender o RFC1738 para definir a sintaxe URL.

Arquitetura da aplicação de download

A aplicação começa por verificar o número de argumentos, de modo a perceber se esta foi corretamente chamada. O nome da aplicação é download e o único argumento deve ser o URL conforme descrito no RFC1738. Veja-se o exemplo de como deve ser executada:

./download ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>

Os campos user e password são facultativos e indicam as credenciais do utilizador naquele servidor, podendo ser omitidas caso o servidor o permita. O campo host indica o nome do servidor em que está alojado e que, através do DNS será convertido num endereço IPv4 ou IPv6. Nesta aplicação foi dada especial atenção ao facto de um host poder ter vários IPs, assim tem que ser testadas as várias hipóteses até que haja um IP que permita estabelecer uma ligação FTP. Por convenção, a porta para ligações FTP é a 21. Após ser definida uma ligação (abrir um socket e ligar ao servidor com sucesso), é então necessário seguir o protocolo de acordo com o RFC959. Neste relatório é descrito que após uma ligação bem estabelecida entre o recetor (cliente) e o emissor (servidor), este deve enviar uma (ou mais) mensagem de sucesso com o código 220.

Caso seja necessário, a aplicação irá fazer o login no servidor. Para tal, o utilizador e password especificados no URL são enviados através dos comandos USER [username]<CR><LF> (em caso de sucesso, o servidor retorna uma, ou mais, mensagens com o código 331) e PASS [password]<CR><LF> (em caso de sucesso, o servidor retorna uma, ou mais, mensagens com o código 230).

Em seguida, é pedido ao servidor para fazer a transferência em modo passivo, ou seja, a transferência será feita noutra porta e possivelmente noutro servidor e este deverá só iniciar a transferência assim que o cliente se conectar. Desta forma, teremos uma ligação para os comandos e outra para o ficheiro. Assim, o comando PASV<CR><LF> em caso de sucesso retornará uma mensagem com a seguinte configuração:

227 Entering Passive Mode (ip1,ip2,ip3,ip4,p1,p2)

Esta resposta deve ser interpretada da seguinte forma:

- IP do servidor (IPv4) onde vai ser feita a transferência: ip1.ip2.ip3.ip4

- Porta da ligação: p1 * 256 + p2

Aqui, a configuração da ligação já está feita e só falta pedir o ficheiro especificado no URL com o comando RETR [path_to_the_file]<CR><LF> para iniciar a transferência.

Concluindo, é necessário abrir uma nova ligação no endereço IP e porta especificadas aquando do pedido para transferência em modo passivo. A transferência é iniciada logo que o cliente se conecte.

Relatório de um download com sucesso

A aplicação desenvolvida consegue fazer transferências de servidores por FTP. Assim, segue-se um caso de utilização com as diversas mensagens que aparecem no ecrã:

- Execução da aplicação:

./download ftp://up201303568:pass@tom.fe.up.pt/public_html/1.jpg

- Ligação bem sucedida:

220 FTP for Alf/Tom/Crazy/Pinguim

- Username aceite:

331 Please specify the password.

- Password aceite:

230 Login successful.

password.

- Resposta ao comando do modo passivo:

227 Entering Passive Mode (192,168,50,138,85,45).

- Término da transferência com sucesso:

Transfer completed!

Parte 2 – Análise e configuração da rede

Experiência 1 – Configuração de um IP de rede

Nesta experiência foi possível estabelecer uma comunicação entre dois computadores. Como inicialmente estes computadores não tinham ainda qualquer tipo de comunicação (as tabelas ARP foram apagadas em ambos), foi necessário, no momento da comunicação, identificar os computadores de destino. Assim, como se pode ver no anexo B1, linha 33, o computador 1 “pergunta” a todos os computadores qual é o computador com o endereço 172.16.50.254 e na linha seguinte é possível ver a resposta do referido computador, através do endereço MAC. Esta comunicação serviu para identificar “quem” é que está no endereço IP 172.16.50.254 e os pacotes usados para a transmissão são ARP (Address Resolution Protocol). O endereço IP distingue o computador na rede e o MAC identifica o computador. Quando é feito um ping de um computador de partida para o outro são passadas duas mensagens: a primeira é um echo request do computador de partida para o de destino, que responde com um echo reply. Para identificar o computador de destino o pacote ping contêm o endereço MAC e IP. Esta situação é percetível nas linhas 34 e 35 do anexo supracitado. O ping é um descendente do ICMP (Internet Control Message Protocol). Para descodificar estes pacotes há que os distinguir através das frames conforme descritas no slide 27 do pdf Network das aulas teóricas. Por conseguinte, o type of service indica o tipo de serviço, para o qual existem valores universais descritos no slide 42 do mesmo pdf. O tamanho total da frame é o campo length com 16 bits. A interface loopback serve para testar o funcionamento do dispositivo de rede. As mensagens mandadas para o endereço 127.x.x.x são imediatamente recebidas no mesmo dispositivo. Este funcionamento é especialmente importante para o teste de falhas como, por exemplo, para saber se os pinos ou o cabo estão em bom estado.

Experiência 2 – Implementação de duas virtual LANs num switch

Nesta experiência foram criadas duas VLAN no switch. Inicialmente, começamos por configurar o switch, através da sua consola de configuração. Assim, com o comando vlan [n], onde n é o identificador da VLAN, foi criada uma nova sub-rede. Depois, revelou-se necessário adicionar as respetivas portas a cada VLAN. Para tal, introduziram-se os comandos interface fastethernet 0/[i], onde i é o número da porta, switchport mode access e switchport access VLAN [n], onde n é o identificador da VLAN. Os comandos estão por extenso no anexo C, experiência 2.

Uma virtual LAN permite simular uma rede diferente e inatingível pelos computadores exteriores a ela, exceto no caso de não terem nenhum elo de ligação (como acontecerá nas próximas experiências). Assim, existem 2 broadcast domains, um em cada VLAN. Como é possível ver pelos logs do anexo B2, os computadores das figuras 1 e 3 estão na mesma rede. Quando o computador da figura 1 fez um broadcast, só os computadores dessa rede é que o receberam. Contudo, através da análise dos logs também é possível perceber que o computador da figura 2 não está na mesma rede. Na verdade, está ligado ao mesmo switch que os restantes computadores, mas numa VLAN separada. Assim, concluímos que a cada VLAN corresponde um novo broadcast domain.

Experiência 3 – Configuração de um router em Linux

Nesta experiência, existem duas VLANs ligadas entre si pelo computador 4. Os computadores da VLAN 50 conseguem comunicar com os computadores da VLAN 51, através das rotas adicionadas aos computadores dentro das VLANs. Assim, no computador 1 foi criada uma rota para quando este pretender comunicar com um dispositivo da outra VLAN reencaminhe o pacote para o computador 4. Para a comunicação da outra VLAN, ligada ao computador 2, foi também introduzida uma rota para reencaminhar os pacotes para o elo de ligação. Quando se pretende adicionar uma rota à tabela de reencaminhamento é necessário introduzir o endereço de destino, a respetiva máscara e o endereço para o qual se pretende reencaminhar. Exemplificando: o comando route add -net 172.16.51.0/24 gw 172.16.50.254 faz com que os endereços que tenham os primeiros 24 bits iguais a 172.16.51 sejam reencaminhados para o endereço 172.16.50.254.

Quando um computador comunica com outro, este guarda na tabela de reencaminhamento o endereço IP e o respetivo endereço MAC do computador de destino. Assim, quando o computador 1 comunica com o computador 2, o IP de destino é o computador 2, mas o MAC é o do computador 4, uma vez que este é o elo de ligação entre os dois computadores. Este exemplo está representado na figura 4 do anexo B3.

No decorrer desta experiência foi feito ping do computador 1 para o computador 2 (figura 5 do anexo B3). A porta ethernet eth0 do computador 4 estava ligada à VLAN do computador 1 (figura 6 do anexo B3) e porta eth1 na mesma VLAN que a do outro computador (figura 7 do anexo B3). Na análise destes logs foi possível concluir que um pacote do computador 1 passa pela porta eth0 para o computador 2 e a comunicação inversa passa pela porta eth1. Nota: nas figuras 5, 6 e 7 do anexo B3, os pacotes podem não corresponder. No entanto, apenas o id da trama é que varia, não alterando assim a conclusão desta experiência.

Experiência 4 – Configuração de um router comercial e implementação de NAT

Nesta experiência foi configurado um router comercial com NAT (Network Address Resolution) devidamente implementado. Quando se introduziu o router à rede foi necessário configurá-lo. Em primeiro lugar, foram configuradas as interfaces gigabitethernet do router. Em seguida adicionaram-se as rotas estáticas, utilizadas para reencaminhar os pacotes pelo computador 4 (elo de ligação) sempre que seja necessário comunicar com a outra VLAN. Os comandos utilizados estão em detalhe no anexo B4. O modo de funcionamento das máscaras e IP já foi explicado nas experiências anteriores.

Após a configuração do router, percebemos que um pacote ao ser transmitido para outra VLAN, por exemplo do computador 2 para o computador 1, segue por um caminho maior (passa pelo router comercial) para chegar ao destino. Isto só acontece caso esse computador não tenha adicionado na tabela de reencaminhado o router criado (computador 4).

De seguida foi implementado o NAT que permitiu, com sucesso, a comunicação dos computadores da rede criada com redes externas. Esta implementação permite que o endereço do computador local seja traduzido para outro IP na internet. A comunicação passa então por uma porta personalizada e o router comercial passa os dados recebidos para o computador através do seu endereço local. Sem o NAT implementado, o router comercial não é capaz de reencaminhar os pacotes exteriores para os computadores da rede local.

Para implementar o NAT foi necessário garantir a gama de endereços com os comandos ip nat pool ovrld 172.16.1.59 172.16.1.59 prefix 24 e ip nat inside source list 1 pool ovrld overload. Posteriormente, foi criada uma lista de acessos e permissões de pacotes para cada uma das sub-redes. Para finalizar, foram definidas as rotas internas e externas sendo que a comunicação com a outra VLAN deveria passar pelo computador 4.

No decorrer desta experiência, já com o NAT implementado, o computador 1 fez um ping ao router da sala (IP = 172.16.1.254) e verificou-se o caminho dos pacotes. Assim, esse ping passou pelo computador 1 para o computador 4, passando para o router comercial e chegando à internet (ao router da sala). A resposta ao ping partiu do router da sala para o router comercial, seguiu para o computador 4 e chegou com sucesso ao computador 1.

Experiência 5 – DNS

Nesta experiência foi configurado o DNS com o servidor DNS lixa.netlab.fe.up.pt (172.16.1.1). O DNS converte uma string, que é o nome do site a que pretendemos aceder, num endereço IP. Para fazer esta configuração foi necessário alterar o ficheiro “resolv.conf”, utilizando os comandos presentes no anexo C, experiência 5. Este ficheiro é lido cada vez que se faz um acesso à Internet.

Para perceber o funcionamento do DNS foi feito ping a www.google.pt. Como já referido anteriormente, esta string é traduzida num IP para fazer as futuras comunicações. Assim, como se pode ver nas linhas 10 e 11 do anexo B5, é feita uma query ao DNS para saber qual o IP. Em seguida, é obtida uma resposta, neste caso, com o IP 218.58.211.195. A partir deste momento, os pacotes trocados entre estes dois dispositivos é feito com este endereço, deixando a string de ser importante. As linhas a vermelho-claro presentes no anexo B5, são uma troca de mensagens, tal como as que foram esclarecidas nas experiências anteriores.

Experiência 6 – Ligações TCP

Nesta experiência foi feito um download através do protocolo FTP da internet. A aplicação usada para a transferência está descrita na Parte 1 deste relatório. Como referido anteriormente, são abertas duas ligações de TCP para cada download, uma vez que este é feito em modo passivo. Alguns detalhes inerentes a esta experiência estão também explicitados anteriormente.

Como é possível observar no anexo B6 figura 9, os comandos do cliente seguem o protocolo TCP e os dados do servidor o protocolo FTP. Contudo, após o envio de todos os comandos e aberta a nova porta para a transferência de dados, os protocolos são invertidos passando o FTP estar a cargo do cliente e o TCP do servidor (ver anexo B6, figura 10). A informação, ou seja, o envio dos comandos, é assim passado na primeira ligação.

O TCP utiliza Selective Repeat ARQ para o tratamento de erros, o seu funcionamento encontra-se explicado no slide 43 do ficheiro data-link-layer.pdf das apresentações das aulas teóricas. Conforme explicado nos referidos slides, apenas as tramas que falharam são reenviadas e o uso da Slicing Window limita o número de erros. Por conseguinte, é possível ver os campos enviados do cliente para o servidor no anexo B6, figura 11. Estes são maioritariamente tramas de confirmação positivas (ACK) contendo o número de sequência e o tamanho da janela esperada. Esta informação, tal como uma explicação sobre o funcionamento do TCP ao nível da gestão de erros e confirmações e o transporte que é feito, está melhor e mais detalhadamente explicada no ficheiro transport.pdf das aulas teóricas.

Nesta experiência foi também feita a transferência do mesmo ficheiro, do mesmo host através de dois computadores intercalados (primeiro começou um computador e depois, o segundo computador começou também), com o mesmo ponto de acesso à internet: o router comercial. Como era expectável, a transferência foi ligeiramente afetada. No entanto, as consequências foram diminutas, uma vez que o tempo de transferência manteve-se relativamente o mesmo de quando as transferências foram feitas isoladamente. Mais evidente foram as alterações das janelas pelos clientes, já que tanto aumentavam como diminuíam, sendo este um sinal de que o buffer enchia mais rapidamente e de forma inconstante.

Experiência 7 – Implementação de NAT em Linux

Nesta experiência foi implementado NAT em Linux no computador 4 (a ligação entre as duas VLANs). Nas anteriores experiências, este computador apenas reencaminhava os pacotes entre as duas VLANs. Contudo, agora, este computador associa cada IP de cada computador que deseja fazer uma ligação com uma porta e, consequentemente, este IP é traduzido para um IP global diferente. Esta tradução é feita por uma tabela de reencaminhamento. Resumidamente, este funcionamento é o NAT a atuar (para uma explicação detalhada sobre como o NAT funciona sirva-se a Experiência 4 como exemplo). Este modo de funcionamento permitiu o grupo concluir que um computador pode ter o NAT implementado e, assim simular o funcionamento de um router doméstico com a internet.

Conclusões

No final deste trabalho, o grupo realizou com sucesso todas as experiências propostas. Com as várias experiências, fizemos uma importante aplicação prática dos conceitos teóricos abordados ao longo do semestre.

A aplicação de download implicou um estudo prévio de alguns protocolos, de FTP e de sintaxe do URL. A analise e configuração da rede permitiu interagir diretamente com o material físico necessário, bem como, as configurações a ele associadas.

Numa altura em que cada vez mais os dados estão na cloud, torna-se importante perceber como é o funcionamento de uma rede e a sua aplicação em ambiente profissional.

Contudo, concluímos também que faltam alguns conceitos para a criação de uma rede mais completa. Os objetivos desta unidade curricular foram compreendidos, no entanto, criar uma rede a nível empresarial é uma situação mais complexa e exigente, que ficará para uma abordagem futura.

Referências

- Slides da unidade curricular Redes de Computadores

- Brian Hall Beej's Guide to Network Programming - Using Internet Sockets

- J. Postel, J. Reinolds File Transfer Protocol

- T. Berners-Lee Uniform Resource Locators

Anexos

Anexo A – Código da Aplicação

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <string.h>

#include <netdb.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <fcntl.h>

#define PORT "21" // the port client will be connecting to

#define MAXDATASIZE 10000 // max number of bytes we can get at once

// get sockaddr, IPv4 or IPv6:

void *get_in_addr(struct sockaddr *sa)

{

if (sa->sa_family == AF_INET) {

return &(((struct sockaddr_in*)sa)->sin_addr);

}

return &(((struct sockaddr_in6*)sa)->sin6_addr);

}

//abstraction to send user and pass cmd

void sendCmdAndWaitResponse(int fd, char *cmd, int length) {

char buf[MAXDATASIZE];

if (write(fd, cmd, length) == -1) {

perror("send");

exit(1);

}

if (read(fd, buf, MAXDATASIZE-1) > 0) {

printf("%s\n", buf);

}

}

//enter passive mode. it returns the port where the data will came out

//server_address will be the ip of the server

int enterPassive(int sockfd, char *server_address) {

char response[MAXDATASIZE];

write(sockfd, "pasv\r\n", strlen("pasv\r\n"));

read(sockfd, response, MAXDATASIZE-1);

int ipPart1, ipPart2, ipPart3, ipPart4;

int port1, port2;

sscanf(response, "227 Entering Passive Mode (%d,%d,%d,%d,%d,%d)", &ipPart1,

&ipPart2, &ipPart3, &ipPart4, &port1, &port2);

sprintf(server_address, "%d.%d.%d.%d", ipPart1, ipPart2, ipPart3, ipPart4);

return port1 * 256 + port2;

}

//parse information of the user

void parseUser(char *argv, char *sendUser, char *sendPass, char *host, char *path, char *userInfo) {

char *username = strchr(argv+strlen("ftp://"), ':');

if (username == NULL || username > userInfo) {

fprintf(stderr, "Check the user information\n");

exit(1);

}

char *field = argv+strlen("ftp://");

strcpy(sendUser, "USER ");

strncat(sendUser, field, abs(username - field));

strncat(sendUser, "\r\n", 2);

field = username + 1;

strcpy(sendPass, "PASS ");

strncat(sendPass, field, abs(userInfo - field));

strncat(sendPass, "\r\n", 2);

userInfo = userInfo + 1;

field = strchr(userInfo, '/');

strncpy(host, userInfo, abs(field - userInfo));

strcat(path, field+1);

strncat(path, "\r\n", 2);

}

//parse filename

void parseFilename(char *argv, char *filename) {

strcpy(filename, ".");

char *name = strrchr(argv, '/');

strcat(filename, name);

}

//para testar

//ftp://user:pass@ftp.funet.fi/pub/standards/RFC/rfc959.txt

//ftp://ftp.up.pt/pub/CPAN/RECENT-1M.json

int main(int argc, char *argv[])

{

if (argc != 2) {

fprintf(stderr,"usage: download ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>\n");

return 1;

}

if (strncmp("ftp://", argv[1], strlen("ftp://")) != 0) {

fprintf(stderr,"The link must start with ftp://\n");

return 1;

}

char *userInfo = strchr(argv[1], '@');

char sendUser[1000]; char sendPass[1000]; char host[1000];

char path[1000]; strcpy(path, "RETR ");

//verfica se existe um utilizador

if (userInfo != NULL) {

parseUser(argv[1], sendUser, sendPass, host, path, userInfo);

}

else {

char *begin = argv[1]+strlen("ftp://");

char *field = strchr(begin, '/');

strncpy(host, begin, abs(field - begin));

strcat(path, field+1);

strncat(path, "\r\n", 2);

}

int sockfd;

struct addrinfo hints, *servinfo, *p;

int rv;

char s[INET6_ADDRSTRLEN];

memset(&hints, 0, sizeof hints);

hints.ai_family = AF_UNSPEC;

hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;

if ((rv = getaddrinfo(host, PORT, &hints, &servinfo)) != 0) {

fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(rv));

return 1;

}

// loop through all the results and connect to the first we can

//one host can have multiple ip

for(p = servinfo; p != NULL; p = p->ai_next) {

if ((sockfd = socket(p->ai_family, p->ai_socktype,

p->ai_protocol)) == -1) {

perror("client: socket");

continue;

}

if (connect(sockfd, p->ai_addr, p->ai_addrlen) == -1) {

close(sockfd);

perror("client: connect");

continue;

}

break;

}

//unsuccessful connection

if (p == NULL) {

fprintf(stderr, "client: failed to connect\n");

return 2;

}

inet_ntop(p->ai_family, get_in_addr((struct sockaddr *)p->ai_addr),

s, sizeof s);

//printf("client: connecting to %s\n", s);

freeaddrinfo(servinfo); // all done with this structure

//read the welcome message

char buf[MAXDATASIZE];

if (read(sockfd, buf, MAXDATASIZE-1) > 0) {

printf("%s\n", buf);

}

//send user and pass cmd if required

if (userInfo != NULL) {

sendCmdAndWaitResponse(sockfd, sendUser, strlen(sendUser));

sendCmdAndWaitResponse(sockfd, sendPass, strlen(sendPass));

} else {

strcpy(sendUser, "USER ftp");

strncat(sendUser, "\r\n", 2);

strcpy(sendPass, "PASS pass");

strncat(sendPass, "\r\n", 2);

sendCmdAndWaitResponse(sockfd, sendUser, strlen(sendUser));

sendCmdAndWaitResponse(sockfd, sendPass, strlen(sendPass));

}

char server_address[20];

int server_port = enterPassive(sockfd, server_address);

//send the file requested

write(sockfd, path, strlen(path) + 1);

//starts opening the address of the data

struct	sockaddr_in server_addr;

//server address handling

bzero((char*)&server_addr,sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(server_address);	//32 bit Internet address network byte ordered

server_addr.sin_port = htons(server_port);		//server TCP port must be network byte ordered

int sockfd_server;

//open an TCP socket

if ((sockfd_server = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) {

perror("socket()");

exit(1);

}

//connect to the server

if(connect(sockfd_server,

(struct sockaddr *)&server_addr,

sizeof(server_addr)) < 0){

perror("connect()");

exit(1);

}

//open the file

char filename[MAXDATASIZE];

parseFilename(argv[1], filename);

int file = open(filename, O_WRONLY | O_CREAT, 0777);

//read to the file

char print;

while (read(sockfd_server, &print, 1) == 1) {

write(file, &print, 1);

}

//all done with the transmission

close(file);

close(sockfd_server);

close(sockfd);

printf("Transfer completed!\n");

return 0;

}

Anexo B

Anexo B1

Anexo B2

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Anexo B3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Anexo B5

Figura 8

Anexo B6

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Anexo C

Experiência 1 – Configuração de um IP de rede

(Switch)

configure terminal

vlan 50

end

configure terminal

interface fastethernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 50

end

configure terminal

interface fastethernet 0/4

switchport mode access

switchport access vlan 50

end

(Computador 1)

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 172.16.50.1/24

(Computador 4)

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 172.16.50.254/24

Experiência 2 – Implementação de duas virtual LANs num switch

configure terminal

vlan 51

end

configure terminal

interface fastethernet 0/2

switchport mode access

switchport access vlan 51

end

(Computador 2)

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 172.16.51.1/24

Experiência 3 – Configuração de um router em Linux

configure terminal

interface fastethernet 0/6

switchport mode access

switchport access vlan 51

end

Computador 1:

route add -net 172.16.51.0/24 gw 172.16.50.254

route add -net default gw 172.16.50.254

Computador 2:

route add -net 172.16.50.0/24 gw 172.16.51.253

Experiência 4 – Configuração de um router comercial e implementação de NAT

(Switch)

configure terminal

interface gigabitethernet 0/10

switchport mode access

switchport access vlan 51

end

(Router)

conf t

interface gigabitethernet 0/0

ip address 172.16.51.254 255.255.255.0

no shutdown

ip nat inside

exit

interface gigabitethernet 0/1

ip address 172.16.1.59 255.255.255.0

no shutdown

ip nat outside

exit

ip nat pool ovrld 172.16.1.59 172.16.1.59 prefix 24

ip nat inside source list 1 pool ovrld overload

access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 172.16.11.0 0.0.0.255

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254

ip route 172.16.50.0 255.255.255.0 172.16.51.253

end

Computador 1:

route add -net default gw 172.16.50.254

Computador 2:

route add -net default gw 172.16.51.254

Computador 4:

route add -net default gw 172.16.51.254

Experiência 5 – DNS

(Em cada computador)

vi /etc/resolv.conf

search netlab.fe.up.pt

nameserver 172.16.1.1

Experiência 7 – Implementação de NAT em Linux

(No computador 4)

/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

/sbin/iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth0 -m state

--state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

/sbin/iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

Anexo D - Scripts

tuxPermission.sh

#!/bin/bash

chmod -x tux51.sh

chmod -x tux52.sh

chmod -x tux54.sh

tux51.sh

#!/bin/bash

/etc/init.d/networking restart

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 172.16.50.1/24

route add default gw 172.16.50.254

route -n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

tux52.sh

#!/bin/bash

/etc/init.d/networking restart

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 172.16.51.1/24

route add -net 172.16.50.0/24 gw 172.16.51.253

route add default gw 172.16.51.254

route -n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

tux54.sh

#!/bin/bash

/etc/init.d/networking restart

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0 172.16.50.254/24

ifconfig eth1 up

ifconfig eth1 172.16.51.253/24

route add default gw 172.16.51.254

route -n

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts